عنوان طرح تحقیقاتی: بررسی میزان سختی، SAR، TDS و کدورت در منابع آبهای سطحی و زیرزمینی استان اردبیل

تاریخ خاتمه طرح : مهر ماه 1404

مجری یا محقق اصلی و همکاران  با ذکر وابستگی هر فرد:

دکتر عبداله درگاهی، دکتر مهدی وثوقی، دکتر مهدی فضل زاده، مهندس فرنام مختار کوره، مهندس علی نورمحمدی

عنوان پیام پژوهشی: بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی و میکروالمنت‬ ها در منابع آب‌های سطحی، زیرزمینی و شبکه‌های توزیع آب استان اردبیل

پیام کلیدی:

میزان TDS، سختی، SAR، دما و pH  در محدوه استاندارهای ملی و WHO بودند ولی میزان کدورت به غیر از منابع آب‌های سطحی در همه منابع در محدوده این استانداردها بود. فلزات مورد مطالعه در منابع آب دارای غلظت‌های پایین‌تر از مقادیر استاندارد ملی بودند و از نظر وجود این فلزات در آب، سلامتی مصرف‌کنندگان تهدید نمی‌شود.

متن پیام پژوهشی:

- اهمیت موضوع

منابع آب به علت تخلیه ی انواع مختلف آلاینده‌های موجود در پسآب‌های کشاورزی، صنعتی و شهری به عنوان یکی از کانون های بحرانی از نظر آلودگی مطرح هستند و آلودگی آب از نمونه های بارز تخریب منابع زیستی است. هدف از این مطالعه بررسی میزان کدورت، TDS، سختی کل (TH)، SAR (نسبت جذب سدیم)، دما، pH  و میکروالمنتها در منابع آب‌های سطحی، زیرزمینی و شبکه‌های توزیع آب استان اردبیل می باشد.

- مهمترین نتایج طرح به زبان غیر تخصصی

نتایج نشان داد غلظت فلزات (K، Si، Li، Be، B، Al، P، Ti، V، Co، Se، Br، Sr، Mo، Cs، Ba و U) اندازه گیری شده در اکثر نمونه‌ها پایین است اما مقادیر بالا نیز در برخی از این نمونه‌ها مشاهده می‌شوند. به عنوان مثال غلظت فلز آلومینیوم در منابع آب‌های سطحی در دو محل رودخانه قزل‌اوزن به میزان 5/182 µg/L  و 9/259 µg/L، در دو محل رودخانه ارس به میزان 3/2615 µg/L و 2/2636 µg/L و یک محل در کانال آب کشاورزی منشعب از رودخانه ارس در بیله‌سوار به میزان 7/2561 µg/L بود. میزان TDS، سختی، SAR، دما و pH  در محدوه استاندارهای ملی و WHO بودند ولی میزان کدورت به غیر از منابع آب‌های سطحی در همه منابع در محدوده این استانداردها بود. فلزات مورد مطالعه در منابع آب دارای غلظت‌های پایین‌تر از مقادیر استاندارد ملی بودند و از نظر وجود این فلزات در آب، سلامتی مصرف‌کنندگان تهدید نمی‌شود.

- موارد کاربرد نتایج طرح

نتایج نشان داد غلظت فلزات (K، Si، Li، Be، B، Al، P، Ti، V، Co، Se، Br، Sr، Mo، Cs، Ba و U) اندازه گیری شده در اکثر نمونه‌ها پایین است اما مقادیر بالا نیز در برخی از این نمونه‌ها مشاهده می‌شوند. به عنوان مثال غلظت فلز آلومینیوم در منابع آب‌های سطحی در دو محل رودخانه قزل‌اوزن به میزان 5/182 µg/L  و 9/259 µg/L، در دو محل رودخانه ارس به میزان 3/2615 µg/L و 2/2636 µg/L و یک محل در کانال آب کشاورزی منشعب از رودخانه ارس در بیله‌سوار به میزان 7/2561 µg/L بود. میزان TDS، سختی، SAR، دما و pH  در محدوه استاندارهای ملی و WHO بودند ولی میزان کدورت به غیر از منابع آب‌های سطحی در همه منابع در محدوده این استانداردها بود. فلزات مورد مطالعه در منابع آب دارای غلظت‌های پایین‌تر از مقادیر استاندارد ملی بودند و از نظر وجود این فلزات در آب، سلامتی مصرف‌کنندگان تهدید نمی‌شود.

تأثیرات و کاربردها:

- تأثیر 1: آگاهی از میزان غلظت میکروالمنتها در منابع  آب‌های سطحی، زیرزمینی و شبکه‌های توزیع آب استان اردبیل

- تأثیر 2: آگاهی از وضعیت کیفیت فیزیکوشیمیایی در منابع آب‌های سطحی، زیرزمینی و شبکه‌های توزیع آب استان اردبیل

محدودیت‌های شواهد چه بودند؟ بدون محدودیت

مخاطبان طرح پژوهشی: سازمان آب و فاضلاب استان و معاونت بهداشتی دانشگاه

آیا این خبر می‌تواند از نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، ارزش های دینی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته‌باشد؟ خیر

در صورتی که این طرح منتج به مقاله شده است لینک مقاله درج شود: https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-3022-fa.html

ایمیل ارتباطی و تلفن مجری اصلی طرح: دکتر عبداله درگاهی- 09141597607- a.dargahi29@yahoo.com

منابع و مراجع :

1- Ustaoğlu F, Tepe Y, Taş B. Assessment of stream quality and health risk in a subtropical Turkey river system: A combined approach using statistical analysis and water quality index. Ecological indicators. 2020;113:105815.

2- Rahman A, Jahanara I, Jolly YN. Assessment of physicochemical properties of water and their seasonal variation in an urban river in Bangladesh. Water Science and Engineering. 2021;14(2):139– 48.

3- Abolli S, Alimohammadi M, Zamanzadeh M, Yunesian M, Yaghmaeian K, Aghaei M. Water safety plan: A novel approach to evaluate the efficiency of the water supply system in Garmsar. Desalination and Water Treatment. 2021;211:210–20.

4- Jin G, Xu J, Mo Y, Tang H, Wei T, Wang Y-G, et al. Response of sediments and phosphorus to catchment characteristics and human activities under different rainfall patterns with Bayesian Networks. Journal of Hydrology. 2020;584:124695.

5- Jin G, Zhang Z, Yang Y, Hu S, Tang H, Barry DA, et al. Mitigation of impact of a major benzene spill into a river through flow control and in-situ activated carbon absorption. Water research. 2020;172:115489.