عنوان طرح تحقیقاتی: بهینه سازی  فرآیند پرسولفات فعال شده به روش الکتریکی با الکترودهای آهن در حذف رنگ اسید قرمز 18 از محیط های آبی توسط روش سطح پاسخ (RSM) با طرح آزمایش BBD

تاریخ خاتمه طرح :   24/10/1404

مجری یا محقق اصلی و همکاران  با ذکر وابستگی هر فرد:

Yousef Rashtbari, Ali Salimifard, S. Ahmad Mokhtari, Somayyeh Alizadeh, Maryam Heydari, Yousef Poureshgh,*, Farshad Bahrami Asl**

Students Research Committee, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran

Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

عنوان پیام پژوهشی

بهینه‌سازی حذف رنگ اسید قرمز ۱۸ از پساب با پرسولفات فعال‌شده الکتریکی و روش سطح پاسخ

پیام کلیدی:

بهینه‌سازی پارامترهای الکتروشیمیایی با روش سطح پاسخ (RSM) موجب افزایش راندمان و کاهش هزینه تصفیه فاضلاب رنگی شد.

استفاده از پرسولفات فعال‌شده در سیستم الکتروشیمیایی، جایگزینی نوین و کم‌مصرف برای تصفیه پساب صنایع نساجی فراهم می‌کند.

مدل‌سازی RSM کارایی و تأثیر عوامل واکنش بر حذف رنگ اسیدی را با دقت بالا پیش‌بینی می‌کند.

این مطالعه، مسیر توسعه فناوری‌های سبز برای تصفیه فاضلاب‌های رنگی سخت‌تجزیه را فراهم می‌سازد

متن پیام پژوهشی:

آلودگی ناشی از پساب‌های رنگی صنایع نساجی به‌دلیل پایداری شیمیایی و سمیت بالا، تهدیدی جدی برای منابع آب و سلامت اکوسیستم‌هاست. توسعه فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته مانند پرسولفات فعال‌شده الکتریکی و بهینه‌سازی آن با روش سطح پاسخ، راهکاری مؤثر، کم‌هزینه و سازگار با محیط‌زیست برای تصفیه این آلاینده‌های مقاوم فراهم می‌کند.

- حذف ۱۰۰٪ رنگ اسید قرمز ۱۸ با فرآیند EC-PS در شرایط بهینه (pH=3, 6V, 0.17 g/L PS, 50 min, 20 mg/L dye).

- بهینه‌سازی پارامترها با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM-BBD).

- سینتیک شبه‌مرتبه اول با R²=0.9503.

- حذف ۷۶٪ COD در شرایط بهینه.

- مصرف انرژی پایین (0.006 kWh/m³).

- مکانیسم اصلی: تشکیل رادیکال‌های سولفات و هیدروکسیل.

- فرآیند کارآمد، کم‌هزینه، کم‌لجن و با پتانسیل بالا برای تصفیه پساب‌های صنعتی رنگی.

نتایج این پژوهش در تصفیه پساب‌های صنعتی رنگی، به‌ویژه در صنایع نساجی، چاپ و رنگ کاربرد دارد. این فرآیند نوین می‌تواند به‌عنوان جایگزینی مؤثر و اقتصادی برای روش‌های سنتی حذف رنگ، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این یافته‌ها برای پژوهشگران حوزه مهندسی محیط زیست و شیمی جهت توسعه فناوری‌های پیشرفته تصفیه آب و فاضلاب، و همچنین برای سازمان‌های حفاظت محیط زیست در تدوین استانداردهای کیفی پساب‌ها، حائز اهمیت است. پتانسیل بالای این روش در حذف آلاینده‌های پایدار، آن را برای کاربردهای صنعتی در مقیاس بزرگ مناسب می‌سازد.

تأثیرات و کاربردها:

تأثیر 1: بهبود کیفیت پساب‌های صنعتی: این روش به طور مؤثری رنگ‌ها و سایر آلاینده‌های آلی پایدار را از پساب‌های صنعتی حذف کرده و کیفیت آب خروجی را به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد. این امر به حفظ منابع آبی و کاهش اثرات زیست‌محیطی صنایع کمک شایانی می‌کند.

تأثیر 2: کاهش هزینه‌های تصفیه و مصرف انرژی: با توجه به کارایی بالا و مصرف انرژی پایین (0.006 kWh/m³)، این فرآیند پتانسیل کاهش قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های عملیاتی تصفیه فاضلاب برای صنایع دارد و آن را نسبت به روش‌های دیگر مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌سازد.

محدودیت‌های شواهد چه بودند؟

مخاطبان طرح پژوهشی:

* مخاطبان دانشگاهی و پژوهشی: اساتید و پژوهشگران مهندسی محیط زیست     دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های مربوطه

* مخاطبان صنعتی: صنایع نساجی و رنگرزی- صنایع چاپ و رنگ - صنایع چرم

* مراکز تحقیق و توسعه: واحدهای تحقیق و توسعه صنایع نساجی- مراکز تحقیقاتی مرتبط با فناوری‌های سبز-پژوهشکده‌های آب، انرژی و محیط زیست

آیا این خبر می‌تواند از نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بهداشتی، ارزش های دینی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته‌باشد؟

در صورتی که این طرح منتج به مقاله شده است لینک مقاله درج شود:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019452226000968

ایمیل ارتباطی و تلفن مجری اصلی طرح:

U3f.rashtbari@gmail.com

09383162079

منابع و مراجع :

[1] nDT. Jafari Sudabeh Sadat, Removal of acid red 18 from water using polyaniline/ wheat bran composite, J. Environ. Sci. Technol. 23 (105) (2021) 207–217, 2.

[2] S. Al-Asheh, F. Banat, L. Abu-Aitah, Adsorption of phenol using different types of activated bentonites, Separ. Purif. Technol. 33 (1) (2003) 1–10.

[3] M. Abrari, A. Tahvili, K. Mahfoozi, B. Noroozi, Adsorption of acid red 18 using bentonite modified by a cationic surface active agent, J. Color Sci. Technol. 15 (1)

(2021) 29–37.

[4] M. Shirmardi, F. Khodarahmi, M. Heidari Farsani, A. N, M. Vn, J. Jafari, Application of oxidized multiwall carbon nanotubes as a novel adsorbent for removal of acid red 18 dye from aqueous solution, North Khorasan Univ. Med. Sci.

4 (3) (2012) 335–346.